Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. (SSIF)

Capitale Sociale € 450.812,70

Iscrizione registro Imprese VCO, Partita IVA e Codice Fiscale n. 00127030039

Sede legale Via Mizzoccola, 9 - 28845 Domodossola (VB)

tel. +390324242055 - fax +39032445242

SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TECNICI

pec: socsubalpina@legalmail.it

Allegato “E” al Disciplinare di gara:

Fornitura di nuovi veicoli ferroviari e di materiale di scorta.

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di una fornitura nei settori speciali, mediante Accordo quadro, di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016

CIG: 9344645500 (primo lotto)

| N. | ELEMENTO TECNICO DI VALUTAZIONE | PARAMETRO | UNITA’ DI MISURA | MODALITA’ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI | VALORI DI RIFERIMENTO [Vc] | PUNTI PMAX | RIF. | VALORE OFFERTO [Vo] OPZIONE OFFERTA [Sì o No] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assi motore | Percentuale di assi motore rispetto al numero di assi totali per composizione a 4 veicoli (Mp-Mi-Mi-Mp) Vo=(assi motore/assi totali) *100 | % | P=Vo*Pmax | ---- | 7 | 5.2 |  |
| 2 | Carico assiale | Carico assiale nella condizione di carico più gravosa, ossia con tutti i posti a sedere occupati | t/asse | Se Vo < Vc P=Pmax * [(Vc-Vo)/(Vc-Vmo)]0.3 Se Vo=Vc P=0 | massimo 10 t/asse | 5 | 5.2.1 5.5.6.6 |  |
| 3 | Capacità | Posti a sedere per composizione con 2 Motrici Pilota (considerando la possibilità di utilizzare lo spazio equivalente di 6 posti per garantire lo spazio per due sedie a rotelle nella Mp lato Domodossola come indicato al punto 5.2.1 del DT-25-2020) | posti a sedere | Se Vo > Vc P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3 Se Vo=Vc P=0 | 58 | 7 | 5.2.1 |  |
| 4 | Capacità | Posti a sedere per composizione con 2 motrici pilota e una motrice intermedia senza toilette (considerando la possibilità di utilizzare lo spazio equivalente a 6 posti (anche strapuntini) per garantire lo spazio per due sedie a rotelle nella Mp lato Domodossola come indicato al punto 5.2.1 del DT-25-2020) | posti a sedere | Se Vo > Vc P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3 Se Vo=Vc P=0 | 104 | 7 | 5.2.1 |  |
| 5 | Capacità | Posti a sedere composizione con 2 motrici pilota e due motrici intermedie senza toilette (considerando la possibilità di utilizzare lo spazio equivalente a 6 posti (anche strapuntini) per garantire lo spazio per due sedie a rotelle nella Mp lato Domodossola come indicato al punto 5.2.1 del DT-25-2020) | posti a sedere | Se Vo > Vc P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3 Se Vo=Vc P=0 | 150 | 7 | 5.2.1 |  |
| 6 | Capacità | Posti a sedere composizione con 2 motrici pilota e due motrici intermedie una senza toilette e una con toilette standard (considerando la possibilità di utilizzare lo spazio equivalente a 6 posti (anche strapuntini) per garantire lo spazio per due sedie a rotelle nella Mp lato Domodossola come indicato al punto 5.2.1 del DT-25-2020) | posti a sedere | Se Vo > Vc P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3 Se Vo=Vc P=0 | 139 | 7 | 5.2.1 |  |
| 7 | Layout interno | I dislivelli tra le aree a piano ribassato e quelle più alte devono essere preferibilmente superati con rampe (pendenza secondo le norme DE-Oferr) invece di gradini per minimizzare il pericolo di caduta. In casi eccezionali sono possibili dei gradini, ma vanno rispettate le prescrizioni DE-Oferr riguardo a segnalazioni e sostegni. |  | P=Pmax se “Sì” P=0 se “No” | rampe | 6 | 5.11.1 |  |
| 8 | Layout interno | Disposizione della zona multifunzionale ad una estremità del veicolo con accesso diretto dalla porta esterna |  | P=Pmax se “Sì” P=0 se “No” | ---- | 5 | 5.2.1 |  |
| 9 | Porte | Posizione delle porte di ingresso Le porte d’ingresso di ogni veicolo (ad eccezione di quello con la zona multifunzionale) devono essere preferibilmente in posizione centrale, su entrambi i lati, per facilitare una distribuzione omogenea dei passeggeri all’interno del veicolo e una salita/discesa dei passeggeri alla fermata il più veloce possibile. |  | P=Pmax se “Sì” P=0 se “No” | Posizione centrale | 5 | 5.19 |  |
| 10 | Composizione | Comando multiplo con L < 64m |  | P=Pmax se “Sì” P=0 se “No” |  | 5 | 5.2 |  |
| 11 | Cassa | Telaio Cassa realizzato in lega leggera di acciaio inox |  | P=Pmax se “Sì” P=0 se “No” |  | 3 | 5.5.1 |  |
| 12 | Upgrade SW della logica di veicolo | Possibilità di esecuzione upgrade da remoto del SW della logica di veicolo |  | P=Pmax se “Sì” P=0 se “No” |  | 1 | 5.13 |  |
| 13 | Toilette | Capacità idrica totale del serbatoio acque chiare della toilette | giorni operativi | P=Pmax*(Vo/Vmo)2 |  | 1 | 5.11.12 |  |
| 14 | Riutilizzabilità materiali | Indicatore di Riutilizzabilità | % | Se Vo > Vc P=Pmax * [(Vo-Vc)/(Vmo-Vc)]0.3 Se Vo=Vc P=0 | Minimo 85% | 2 | 5.27.2 |  |
| 15 | Biodegradabilità liquidi | Indicatore di Biodegradabilità | % | P=Pmax*(Vo/Vmo)2 |  | 2 | 5.27.2 |  |
| 16 | Sistema di estinzione antincendio | Presenza di un sistema di estinzione del tipo ad “acqua nebulizzata” (water mist) negli ambienti passeggeri |  | P=Pmax se “Sì” P=0 se “No” |  | 5 | 5.31 |  |

Legenda

P: punteggio ottenuto per il parametro relativo all’elemento tecnico di valutazione

Vo: valore offerto del parametro

Vc: valore di riferimento del parametro

Vmo: valore migliore offerto per il parametro

Pmax: punteggio massimo disponibile per il parametro

Colonna “Rif.”: in questa colonna è indicato il punto del Capitolato tecnico dove viene dettagliato il parametro oggetto di valutazione; il valore offerto dal Concorrente deve trovare corrispondenza e giustificazione nella “Documentazione tecnica da presentare in sede di offerta”.

Colonna “Valore offerto [Vo] – Opzione offerta [Sì o No]”: in questa colonna il Concorrente deve indicare il valore dei parametri offerti, mediante valori numerici con due cifre decimali ovvero, ove richiesto, deve indicare “Sì” o “No”.